Выбор фильтра для питьевой воды

Обеспечение чистой  питьевой  водой –  одна из самых насущных проблем , которая имеет огромное влияние на здоровье человека. Эта проблема, по мнению  экологов, в наступившем веке будет только усугубляться. 
Необходима  фильтрация имеющейся воды. Предлагаемые нами БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ  российского и российско-американского производства позволяют устранить  практически  любые недостатки воды:

· очистить холодную и горячую воду от механических примесей размером крупнее 5 мкм (песок, ржавчина  и т. п.)

-  произвести глубокую окончательную очистку на молекулярном уровне от хлора, пестицидов, фенола, тяжелых металлов и прочих  органических и неорганических примесей,

· устранить жесткость питьевой воды и воды, идущей на технические нужды ,

· устранить высокий уровень растворенного железа (обезжелезивание),

· провести бактерицидную обработку.

Фильтры «АКВАФОР»  предназначены для использования в квартирах, частных домах, коттеджах, офисах т.е. там, где есть водопровод, а некоторые модели могут использоваться даже там, где его нет (на дачах, в походе и т.п.). Фильтрующие картриджи у всех моделей сменные.    
   Высокое качество очистки в фильтрах «АКВАФОР» обусловлено применением  уникального по своим свойствам углеродного сорбента нового поколения АКВАЛЕНА  (патент США №5,521,008), которое разработано и производится фирмой «АКВАФОР», Россия.  

Кроме АКВАЛЕНА в фильтрах «АКВАФОР»  используются гранулированный активированный уголь, нетканый  полипропиленовый материал,  ионообменные смолы (копан – для предварительной очистки, С-240 NS – для умягчения воды), в моделях с бактерицидным эффектом – иодид серебра, бензалконий хлорид.                           

 
Фильтры торговой  марки «НОВАЯ ВОДА» производятся российской фирмой «РАТНА»  и предназначены  для  обезжелезивания  и последующей  тонкой   очистки  питьевой  воды .

В фильтрах марки «НОВАЯ ВОДА» в качестве обезжелезивателя используется природный термохимически  модифицированный цеолит, обогащенный каталитически активным  диоксидом марганца.  Для тонкой очистки используются  кокосовый гранулированный уголь, KDF (высокоочищенные сплавы цинка и меди), для  умягчения  используется   Na-катионитовая   смола, а для  механической очистки  нетканый полипропилен (задерживает все частицы  размером  до  5 микрон). 

Все фильтры марки «АКВАФОР»  и «НОВАЯ ВОДА»  имеют сменные фильтрующие картриджи.    

        Для того, чтобы точно  выбрать оптимальную модель фильтра  нужно провести анализ своей воды.  Таблица, приведенная ниже, позволит  Вам правильно подобрать фильтр и без анализа воды.
	Проблема 
	Оптимальная  модель

	Очистка городской  водопроводной  воды , после  обработки  на очистных сооружениях (в т. ч. хлорирование)  или воды из скважины  без избытка солей жесткости, растворенного железа и бактериального загрязнения
	«Аквафор»: В300, Модерн, В150(5) - Фаворит, 

                      Кувшин- Премиум, Кувшин-Ультра
                      Кувшин - Гратис,  Соло-02, Дуэт с 

                      картриджами В510-03 и В510-02.

	Очистка городской  водопроводной  воды , после  обработки  на очистных сооружениях (в т. ч. хлорирование) или  воды из скважины с  избытком солей жесткости


	«Аквафор»:, Кувшин- Премиум, Кувшин-Ультра
                      Кувшин -Гратис, Дуэт с картриджем

                     В510-04, Трио с картриджем В510-04,

 “Новая Вода”: НВ-ПТИ-10-3/4”  для технического  

                           умягчения воды

	Очистка городской  водопроводной  воды , после  обработки  на очистных сооружениях (в т. ч. хлорирование) или воды из скважины с  избытком растворенного железа
	“Новая Вода”: НВ-П2-091, НВ-П2-071, Е-312

	Городская  водопроводная  вода или вода из скважины  с  подозрением на бактериальное загрязнение
	«Аквафор»:   Кувшин- Премиум, Кувшин-Ультра*

                       Кувшин -Гратис*, В300бакт., 

                       Дуэт с   картриджем В510-07,

                       Трио с картриджем В510-07.

	Речная или озерная вода  (походные условия)
	«Аквафор»: Универсал,  Кувшин- Премиум,         Кувшин-Ультра
Кувшин - Гратис,

	Необходима только полная механическая очистка  холодной воды  (t <52 гр.С) от  осадков (частицы  размером от 5 до 80 мк – ржавчина , песок и т.п.)
	«Аквафор»: Аквабосс-1, Кристалл с картриджами 5,                               10,20 мк

	Необходима только полная механическая очистка  горячей  воды  (t >52 гр.С) от  осадков (частицы  размером от 5 до 80 мк – ржавчина , песок и т.п.)
	«Аквафор»: Аквабосс-1Г с картриджами 5, 10,20   мк

	Необходима только  механическая очистка

от  большого количества  грубых примесей (грязь, мусор и тому подобные частицы размером 80 мк и более) 
	Фильтры с ручной промывкой

	Необходимо очистить  всю входящую воду из скважины  от избытка  солей жесткости, растворенного железа, марганца,

и осадка из частиц  размером 10 мк и более.
	«Аквафор»: Фильтр  WaterBoss-900 


Важно: В условиях  сильного загрязнения  воды  для  эффективной работы фильтров, направленных на окончательную (тонкую) очистку  необходимо  установить перед ними   последовательно фильтры грубой   и  осадочной  механической очистки, затем умягчитель и (или) обезжелезиватель и (или) бактерицидный фильтр.

Самопромывные фильтры с ручной промывкой RBM ( Италия) предназначены для механической очистки от примесей  размером  более 80 мкм. Корпус из горячепрессованной латуни с манометром. Выходное отверстие для слива: 1/2". Максимальная температура воды: 100 гр.С, максимальное давление 16 Бар. Постоянный фильтрующий  элемент- сетка из нержавеющей стали. 
Принцип действия - при открытии сливного вентиля грязь с сетки смывается входящей водой и удаляется в сток. 
